RELEKORT, 6 RELE, 6 VEKSELKONTAKTER, MINUS STYRT.

ART.NR 2228/1

DRIVSPENNING: KORTET LEVERES I TRE UTGAVER: 5, 12 ELLER 24 VDC.

STRØMTREKK PÅ HVERT RELE:

5V: 29 mA.

12V: 13 mA.

24V: 9 mA.

MAKS. BELASTNING OVER RELEKONTAKT: 1 A 24V dc.

PCB MÅL: 107 X 48 mm.

KORTET BESTÅR AV 6 RELEER  HVOR 6 VEKSELKONTAKTER ER LAGT UT. PLUSS ER FELLES. KORTET LEVERES MED FIRE SELVKLEBENDE KLIPS.

15.4.2011 / F22281

---------------------------------------------------------------------------------------------------